АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2015	                 № 74

с.Октябрьский Городок

Об утверждении Порядка проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и утверждении состава комиссии по проведению осмотров технического состояния зданий и сооружений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Совета депутатов Октябрьского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 07.11.2012 № 75/181-2, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования муниципальных правовых актов.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования			                     А.Е.Якунин

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 14.09.2015 № 74 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений,

находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

I. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее – Октябрьское муниципальное образование) и прилегающих к ним территорий.

1.3. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на администрацию Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - администрация).

2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации. В работе комиссий могут участвовать лица, являющиеся пользователями зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Порядку.

3.5. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение.

3.6. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

-внешнее благоустройство;

-фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование;

-ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

-кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

-поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

-строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- соблюдение габаритных приближений;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более пяти дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых глава муниципального образования дает поручения об устранении выявленных нарушений.

|  | Приложение № 1 к Порядку проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховоды | 1 |  |
| 2 | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 3 | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 |  |
| 4 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 5 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 6 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 7 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 8 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 9 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки |  | По мере необходимости |
| 10 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 12 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 13 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведе-нием весенних и осенних осмотров |
| 14 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 15 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 16 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

|  | Приложение № 2 к Порядку проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________                                        «___»________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________

8. Наличие подвала ___________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя __________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________ по вышеуказанному адресу.

| № п.п. | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | Окна |  |  |  |
| 10 | Двери |  |  |  |
| 11 | Наружная отделка |  |  |  |
| 12 | Водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |  |
| 19 | Вентиляция |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 22 | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов _____________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада ________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ____________________________

4) взятие проб материалов для испытаний _________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования __________________

6) прилегающая территория ______________________________________________

______________________________________________________________________

Выводы и предложения: _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

|  | Приложение № 3 к Порядку проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________                                             «___» ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) __________________________________________

2. Адрес _______________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________

6. Материал стен _______________________________________________________

7. Этажность ___________________________________________________________

8. Наличие подвала ________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя __________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

___________________________________________________________________

произвела проверку готовности ___________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля ______________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ___________________________

в) фасад и наружные водостоки ___________________________________________

г) проемы _____________________________________________________________

д) внутренние помещения ________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ___________________________________

ж) отмостки и благоустройство ___________________________________________

з) местное отопление, дымоходы, газоходы _________________________________

и) электроснабжение и освещение _________________________________________

к) оборудование, инженерные устройства __________________________________

л) ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _______________________________________________

б) уборочным инвентарем ________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий _____________________________

______________________________________________________________________

Выводы и предложения: _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

|  | Приложение № 4 к Порядку проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________                                  «___» ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ___________________________________________

Адрес _________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

Материал стен _________________________________________________________

Этажность _____________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ______________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _________________________________________________

Члены комиссии: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Представители: ________________________________________________________

______________________________________________________________________

произвела осмотр ______________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ______________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители ____________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены

|  | Приложение № 5 к Порядку проведения осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится в администрации Октябрьского муниципального

образования Татищевского муниципального района Саратовской области

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 14.09.2015 № 74 |
| --- | --- |

Состав комиссии по проведению осмотров технического состояния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

| Пистов Иван Васильевич | - заместитель главы администрации Октябрьского муниципального образования, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Фильчегова Надежда Николаевна | - руководитель сектора экономики и учета администрации, заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Агальцова Ольга Михайловна | - ведущий специалист сектора экономики и учета администрации; |
| Кожина Людмила Николаевна | - библиотекарь Кувыкской сельской библиотеки (по согласованию); |
| Краснова Екатерина Юрьевна | - инспектор ВУС администрации. |